设备技术协议签订书具体内容见P2-13

设备技术协议签订书

协议名称：   智能AGV小车自动运送系统

使用部门：        宿迁前线

投资文号：

长电科技（宿迁）有限公司设备部拟制

签 订 要 求

一、本协议是由长电设备处监制的示范文本，作为技术协议认定登记部门的统一格式文本使用。

二、本协议文本适用于长电设备采购技术协议合同、设备调试技术培训合同，签约方按照技术要求的性质并根据具体条款的提示内容签订合同。

三、签约方为多方当事人的，按各自在技术合同中的地位列为共同甲方或共同乙方。

四、合同条款中带“□”的内容，为选择性条款，请在选定内容后面的“□”中打“√”或打“×”。

五、对于技术条款的有关条款，签约方需约定更多内容，可另行附页。

六、本合同中签约方约定无需填写的条款，可在该条款处注明，尽量不留空白。

七、委托代理人签订本技术协议时，应当出具有效的委托证明。

八、通过中介机构签订本协议的，应将中介合同作为本合同的附件。

鉴于：

本合同签约各方就本合同书中所描述的技术协议内容等相关内容经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据我国相关法律之规定，达成如下协议，由签约各方共同遵守。

第一条  签约方

甲方：    长电科技（宿迁）有限公司

乙方：    江阴新基电子设备有限公司

第二条  协议性质

本协议属于：1、设备验收协议

2、模具验收协议   □

3、动力验收协议   □

第三条  签约时间和地点

本协议由上述签约方于          年        月         日在设备处签订。

第四条  设备名称

1.设备型号：             AGV

2.合同号：

3.设备数量：                    3台

4.项目名称：       前线3台AGV

第五条  电源与动力配置要求内容

| 序号 | 验收项目 | 验收内容（方框为可选项） | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 电源的要求 | 5.1.1 □ 三相380V（50赫兹） 单相220V（50赫兹） 5.1.2 额定功率 KW； 5.1.3插头要求： 1.设备功率<2.5KW，配 15A □16A 三脚扁插头（单相） 2.设备功率≥2.5KW，配 □25A □32A □40A四脚扁插头（三相）或者空气开关。 3.设备功率≥60KW，三相直接接空气开关，由长电自行负责解决（包括接断路器） |  | 预验收 |
| 5.2 | 电源的方式 | 设备内接（变压器不得外配） |  | 预验收 |
| 5.3 | 电源技术要求 | 有自动切断过载电流的保护功能，有安全保护接地功能，必须具备危险防护功能 |  | 预验收 |
| 5.4 | 动力&环境配置 | 5.4.1压缩气最大为5kg/cm2，可保证设备正常运转，并配全气路管路的所有接头； 5.4.2真空≤-5kg/cm2；氮气≥2.5kg/cm2； 2kg/cm2≤纯水≤10kg/cm2； 5.4.3气管接头要求：全部配全 □ 8mm □10mm 公制气管与相关接头。 5.4.4 气管必须配至少5米长以上 5.4.5 机台PCB(驱动模块)控制区域和周围环境保持 通风良好，避免电子元器件过热引起机台故障 |  | 预验收 |
| 5.5 | 设备接插件要求 | 要求所有插件与接口符合长电通信通用接口标准。 |  | 预验收 |
| 5.6 | 设备底脚 | 所有设备能装拆方便并配有滑动轮子，并具有自锁调整平的功能，便于起吊装运。(桌上型台式仪器除外) |  | 预验收 |
| 5.7 | ESD | 设备ESD摩擦电压＜+/-100V，满足长电要求。 电离器静电消散时间< 5s，残留电压<±35V。 机台固定部件及表面对地电阻值＜1欧姆 机台移动部件电阻值小于5Ω; 其余跟产品有直接接触部件符合长电ESD防护要求； 产品30厘米内间接接触的所有绝缘物需要做固定处理或更换为静电耗散性材料，保证产品带电低于50V，以防止场感应式带电； 机台移动部件必须采用编制型接地线与设备主体相连; 测试机漏电电压≤0.3V； □ 机台台具备对离子风扇平衡电压异常以及风扇异常停止转动的检测和报警功能。（涉及的机台在选择框中打勾） |  | 预验收 |
| 5.8 | 网络接口与网线长度 | 标准网络接口为RJ45电脑接口，网线长为5米以上 |  | 预验收 |

第六条  调机样品提供

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 样品提供地点 | 由中心内部审核填写 |  | 预验收 |
| 6.2 | 样品提供时间 | 由中心内部审核填写 |  | 预验收 |
| 6.3 | 寄样品提供的型号和数量（超出部分样品由供应商自行负责） | 由中心内部审核填写 |  | 预验收 |
| 6.4 | 现场调机样品的型号和数量（超出部分样品由供应商自行负责） | 由中心内部审核填写 |  | 预验收 |

第七条  设备颜色要求

| 序号 | 验收项目 | 验收内容（方框为可选项） | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 磨片、贴膜系列设备 | - 米白色 □ 不锈钢本色 |  | 预验收 |
| 7.2 | 装片、球焊系列设备 | - 白色 |  | 预验收 |
| 7.3 | 包封系列设备 | - 绿色（油压设备） - 象牙白（电动设备） |  | 预验收 |
| 7.4 | 切筋系列设备 | - 象牙白 |  | 预验收 |
| 7.5 | 测试系列设备 | - 米白色 |  | 预验收 |
| 7.6 | 等离子系列设备 | - 白色 |  | 预验收 |
| 7.7 | 电镀线 | - 米色 □ 不锈钢色 |  | 预验收 |

第八条  新设备技术培训教员、学员条件

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 教员资历与要求 | 大学学历，具有实际调试经验和理论知识的原厂工程师，非原厂工程师需要得到买方认可。 |  | 预验收 |
| 8.2 | 学习人数和标准 | 凡参加人员考试成绩80分以上 要求资深调试具有扎实的理论基础的人来担当 |  | 预验收 |
| 8.3 | 讲课时间与教材 | 由供应商提供培训光盘（wmv视频格式）给设备处与使用单位各一份 |  | 预验收 |

第九条  保密要求

| 序号 | 项目 | 内容 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 保密范围 | 凡是根据协议需要长电公司提供技术资料的，双方签订保密协议，由中心设备部保存。保密协议参见JCET-SP-GC-GC210014-A005_商业保密协议。 |  |  |
| 9.2 | 保密期限 | 根据保密协议期限，到期重新签订， |  |  |

第十条  设备技术协议与验收考核

10.1设备基本配置：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGV | - 厂区内产品配送，带自动弹开手动关门的多仓位。 - 1辆为装片完工产品运送，2辆为焊线完工产品运送 |  | 预验收 |
| 2 | 系统 | 与MES系统关联，执行MES系统指令，发送产品到指定场地，扫描开仓， |  | 预验收 |
| 3 | 物料 | 不得有任何送错，摔料，混料 |  | 预验收 |
| 4 | 显示屏 | 小车屏幕需要12寸以上 |  | 预验收 |
| 5 | 仓位 | 储物结构大小有长电部门指定，按提供的样品最大尺寸设计,料仓尺寸满足长：530mm、宽：350mm、高：160mm，料仓设计便于人工将产品放入且放置平台满足长期使用不会形变损坏 |  | 预验收 |

10.2 设备OPTION特殊配置：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  | 预验收 |

10.3随机配置与随机备件：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备信息资料 | 操作手册、维修手册、维修培训、设备保养手册各两份（含组合图及建议备品清单，机械零件的号码和机械图，系统电路图和气路图），提供2份纸质档，2份电子档（光盘） |  | 预验收 |
| 2 | 设备到货清单 | 提供设备合格证、送货单、保修证，设备装箱单，随机备件清单（双方签字确认有效必须交长电设备部）。 |  | 预验收 |
| 3 | 设备进场单 | 设备进场填好进场单（如附件） |  | 预验收 |
| 4 | 随机备件交接单 | 按照随机备件交接单核对签字 |  | 预验收 |
| 5 | 设备现场调试单 | 设备到货需进行现场调试并提供现场调试单 |  | 预验收 |
| 6 | 随机备件要求 | 部门指定随机备件需求&要求 |  | 预验收 |
| 7 | 扫描枪及相关 | 对于有扫描枪使用要求的部门直接在协议中要求附送 |  | 预验收 |

10.4设备基本性能：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下料形式 | 人工将产品或辅料放入，取出 |  | 预验收 |
| 2 | 小车仓位 | 小车配备8个大仓位（具体尺寸参照10.1基本配置），运输装片和焊线完工产品运输 |  | 预验收 |
| 3 | 小车导航形式 | 激光全景导航 |  | 预验收 |
| 4 | 小车载重 | ＜300KG |  | 预验收 |
| 5 | 雷达布局 | AGV小车前后方雷达、多仓位小车含高度避障功能 |  | 预验收 |
| 6 | 小车行驶速度 | <1m/s.依据场地，可以调节速度。 |  | 预验收 |
| 7 | 转弯半径 | 原地转弯 |  | 预验收 |
| 8 | 行走通道宽度 | ≥800mm |  | 预验收 |
| 9 | 回转通道宽度 | ≥1000mm |  | 预验收 |
| 10 | 安全保护 | - 感应到障碍物5M内自动减速，触碰后自动刹车 - 前侧雷达 - 触边 4、急停按钮 |  | 预验收 |
| 11 | 通过自动移门 | 小车到达自动移门前，控制系统自动开门，小车通过，通过后自动关门。 |  | 预验收 |
| 12 | 无线网络 | 由供应商完成无线AP布置，保证AGV运行时无线信号稳定，并串通装片和焊线区域满足小车从装片到焊线；装片到烘烤、焊线到关卡区域运行 无线要求： - 需要分配静态IP地址 - 信号强度≥-75dBm，信噪比≥20dB - ICMP1024字节测试数据包（1000个）丢包率≤1%，平均往返延时≤10ms，最大往返延时≤500ms，平均上下行吞吐率≥500kbps 在多AP场景下，需要支持无缝漫游切换，切换时间小于200ms |  | 预验收 |
| 13 | 控制系统 | 待IT提供MES系统接口后，控制系统增加对接功能。由MES系统自动发送数据给控制系统，控制系统调度小车发送物料，并在AGV车载触摸屏显示物料信息 |  | 预验收 |
| 14 | 小车电池及充电 | 电池容量51.2V25Ah |  | 预验收 |
|  |  | 满载运行8小时 |  | 预验收 |
|  |  | 充电0-100时间＜1.5小时\每班 |  | 预验收 |
|  |  | 每台小车标配自动充电桩1个。3台车共配一个手动充电器 |  | 预验收 |
|  |  | 电池寿命2500次循环 |  | 预验收 |
| 15 | 工作温度 | 0-50° |  | 预验收 |
| 16 | 工作湿度 | 5-95% |  | 预验收 |
| 17 | 工作环境 | 无粉尘、易燃易爆、腐蚀性气体 |  | 预验收 |
| 18 | 软件系统功能 | 具备小车运行日志记录统计功能 |  | 预验收 |

10.5产品质量要求

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预验收 |
|  |  |  |  | 预验收 |
|  |  |  |  | 预验收 |
|  |  |  |  | 预验收 |
|  |  |  |  | 预验收 |

10.6验收附则及售后服务：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 设备预验收周期为二周，如2周内不能正式生产（排除待料等买方因素）则设备商必须在一周内提供整改方案和完成的时间，如果不能按时完成整改，长电则会根据存在问题的情况订立书面处理备忘录，如果再次整改设备还未达到要求，则扣设备预款的5%并第三次整改，如果整改后还不能生产验收则折价或退货处理 。设备整改时间最长不超过半年。 |
| 2 | 如发现设备配置未按协议要求则立即整改外，还需负责赔偿1%的相关损失。 |
| 3 | 除了易磨损的部件，卖方应保正机器和零配件的无设计缺陷，原料和工艺在2年内提供担保。设备的保修期为验收后2年。在保修期内，对于由于设备设计及备件制造方面的原因造成的停机故障，卖方应在24小时负责及时予以解决，卖方应免费提供所需的零部件。设备由乙方提供终生售后维修服务，对无法达成给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。 |
| 4 | 在保修期内发现的零件或者系统缺陷，卖方在接到买方联系的8小时内予以回复，供应商必须派遣熟练工程师，在接到买方联系24小时内到达现场，卖方将以最迅速的方式免费提供零件更换排除故障（三天内）。派遣非原产工程师需得到买方认可。 |
| 5 | 在机器发生故障时卖方应在8小时内明确回复，如未能解决问题，工程师应在48小时内到达工厂，遇到重大故障时，保证24小时内到达工厂。派遣非原产工程师需得到买方认可。 |
| 6 | 负责免费培训维修人员的维修技能和操作工的操作技能。在安装场所针对操作人员进行操作训练，机器的安装、调整、校正必须针对维修人员进行培训，机器的保养培训必须提交培训教材，上课地点必须由长电设备工程部确定。派遣非原产工程师需得到买方认可。 |
| 7 | 产品质量验收不合格，则退货处理。 |
| 8 | 如供应商超过调试协议规定，则应赔偿相应的产能损失，损失的赔偿由双方按照计算确定为准。如果设备在到厂后一个月内没有正式验收，则也按相关条例进行处罚，处罚的细节，双方协商确定。 |
| 9 | 确定为设备原因造成的损失，长电保留求偿的权利。 |
| 10 | 必须提供设备全部易损件清单，并建议可替代的元件。 |
| 11 | 备件必须使用市场上容易订购的标准件。 |
| 12 | 备品备件有备库，且保证15年以上有供应。 |
| 13 | 设备主要备件寿命约定见10.6.2。对于无法达到约定寿命的，采用提供替用品使用达到预计寿命或在新备件采购过程汇总按使用寿命折价抵扣的方式。新采购备件使用寿命仍需达到约定寿命。供应商提供的主要备件需是原厂备件。 |
| 14 | 保修期内软件的升级与硬件必须免费，设备软件永久免费升级服务，如果原厂对相同的设备有软件版本的升级，需免费提供软件升级（不包括硬件），且需在软件发布后一周内书面通知到JCET。 |
| 15 | 免费开放设备软件端口协议，设备具有自动下载和上传auto download 程序。 |
| 16 | 供应商必须确保设备附带软件及操作系统正版，并由此承担相关责任。 |
| 17 | 机台防病毒要求，请勾选：方案1 □ 方案2 □ 方案1 1.1 针对WINDOWS操作系统的设备，按长电要求提供NOD32杀毒软件，后续升级由长电负责。若供应商自行选择NOD32以外杀毒软件，供应商需提供终身免费升级服务。 1.2 机台电脑系统建议选用最新操作系统，但必须要带对应操作系统最新的补丁。 1.3 要求供应商提供新设备软件，包括后续软件升级涉及到的相关进程的LIST，便于使用端添加杀毒软件白名单，避免误杀情况。 1.4 原则上要求新设备加装杀毒软件后不影响系统效率。 方案2 供应商承诺没有必要做杀毒防护，后续由于病毒原因导致一切损失由供应商承担 |
| 18 | 机台权限：分操作、技术、工程三级权限管控，并可定时自动锁定至最低操作权限； 在操作（OP）权限不可修改程序参数，且在操作(OP)权限下不可影响数据的上传及下载（SECS GEM） |
| 19 | 供应商保证所提供的产品材料完全符合有害物质相关法规和我司环境物质管理规范的要求（具体见JCET-WI-QA-QA210020_环境管理物质技术标准），并按照要求提供SGS等相关检测报告，签订环境危害物质承诺保证书。 |
| 20 | 安全环保要求：遵守我公司ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系相关方管理要求，遵守我国家、地方安全环保相关法律法规及标准规范。 |
| 21 | 设备必须满足节能和低噪声要求，参照《GBT 25078.1-2010 声学 低噪声机器和设备设计实施建议》 。具体如下：1、设备单机噪声标准＜70分贝，现场噪声＜80分贝； 2、新设备进厂提供第三方噪声检测报告，第三方的资质由甲方安全环保处鉴定； 3、现场验证不合格，由乙方进行消音整改，整改不合格协商退货。 |
| 22 | 专利要求：机台所有设计不能有违反专利权的地方。 |
| 23 | 设备安装要求：必须提供相关安装技术资料。 |
| 24 | 新机器的安装必须在三天内完成安装任务。 |
| 25 | 设备外观不可割伤人员，设备张贴含电气、化学、热及机械危害的中英文危险警告标识。 |
| 26 | 设备和管道、电线温度大于50度必须要有防范措施。 |
| 27 | 设备不可夹带任何违法的货物。 |
| 28 | 所有紧急停止开关必须使用机械制动形式的开关，当动作时机器的所有动作必须立即停止。 紧急停止开关外围需有防护罩以防止误操作。 |
| 29 | 调机材料由设备使用部门按公司标准申请后提供供应商，超出部分由供应商自行承担。设备到位调试后由使用部门最终回收。 |
| 30 | 样品送达时间：供应商申请后一周提供。 |
| 31 | 调试人员来长电调试必须到公司设备部办理相关手续。 |
| 32 | 本协议双方签字后生效。并具有法律责任。 |
| 33 | 未经长电设备处评审并由长电公司技术负责人签字的技术协议均无效。 |
| 34 | 进口设备必须从设备原产地采购，此设备原产地为xx。（此条款适用于进口合同） |
| 35 | 未尽事项双方协商解决。 |

10.6.1设备调试周期：

| 验收项目 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试周期 | 一周 |  | 预验收 |

10.6.2主要备件寿命清单：

| 序号 | 名称型号 | 约定寿命 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池 | 2年 |
| 2 | 一体机 | 2年 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

10.7设备验证：

| 设备指标 | 考核项目 | 指标 |  | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备必须达到的技术指标 | UPH |  |  |  | 见附表 |
|  | MTBA | ＞2h |  |  |  |
|  | MTBF | ＞168h |  |  |  |
|  | MTTA | ＜5 minutes |  |  |  |
|  | MTTR | ＜30 minutes |  |  |  |
|  | MTTC | ＜30 minutes |  |  |  |
|  | 。。。。。。 |  |  |  |  |
|  | 。。。。。。 |  |  |  |  |
|  | 。。。。。。 |  |  |  |  |
|  | 。。。。。。 |  |  |  |  |
|  | 网络安全项目检测 | 针对带PC操作系统的设备，在新设备调试时，需进行网络安全（杀毒）项目检测，并提供每台设备查杀病毒结果的屏幕截图作为验收依据 |  |  | 见附图 |
| 时间1 | 产品名称 | 考核数量1 | 实际值 |  |  |
| 时间2 | 产品名称 | 考核数量2 | 实际值 |  |  |

10.8设备安全验证（本项在验收时需单独上传）：

| 序号 | 验收项目 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否属于特种设备？ |  | 如是，附使用证。 |
| 2 | 是否属于辐射设备？ |  | 如是，提供辐射检测报告。 |
| 3 | 设备操作点是否具有安全防护装置，如安全门、安全光幕、防护罩、紧停按钮等？请在备注里列明。 |  |  |
| 4 | 设备运行时噪声情况。 |  | 附现场检测数据。 |
| 5 | 是否建立设备安全操作规程？ |  | 附安全操作规程。 |

10.9设备验收程序：

| 序号 | 任务名称 | 内容 | 责任人 | 时间 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装 | 就位、连接电、开机 | 供方 | 1-2天 | 成功开机 | 不合格则退货 |
| 2 | 设备动作确认 | 各运动部件复位、动作, | 供方 | 1-2天 | 动作正常、无卡滞、无异响 |  |
| 3 | 产品验证 | 验证设备符合工艺 | 工程部 | 1-2天 | 工艺数据合格 |  |
| 4 | 质量验证 | 产品质量符合长电要求 | 品管部 | 1-2天 | 测量数据合格 |  |
| 5 | 预验收 | 填写预验收调机单 | 供方 | 1-2天 | 以上项目通过 |  |
| 6 | 预验收 | 开箱单，合格证、保修证，备件清单，设备铭牌照片（必须与合同相符），设备说明书等资料 | 设备员 | 1-2天 | 必须齐全 |  |
| 7 | 设备稳定性 | 收集稳定性数据 | 设备工程 | 1个月内 | 1个月内达到技术协议要求。 | 不合格则一周内整改、再不合格整改1月、还不达标则赔款或退货 |
| 8 | 设备安全验证 | 收集安全检查记录 | 设备工程 | 1个月内 | 符合长电相关环境法律要求 |  |
| 9 | 设备可靠性验证 | 连续生产，收集可靠性数据 | 设备工程 | 1个月内 | 在1个月内达到技术协议要求 |  |

第十一条  协议的变更

签约方确认，在履行协议过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本协议的变更文本。

第十二条  其他

12.1    本协议作为商务合同的附件，一式    份，经双方签字盖章之日起生效，与商务合同具有同等法律效力。本协议与商务合同约定不一致的，以本协议为准。本协议未约定的，以商务合同的约定为准。

12.2    签约方确定12.3约定的内容作为本协议的附件，并与商务合同具有同等效力：

12.3    其他需要补充约定的内容:

1.无  □

2.有  □

甲方：                                	  乙方：

（盖章）                           	        （盖章）

技术代表人(甲方)：                          技术代表人(乙方)：

电    话：                        	  	  电    话：

传    真：                        		  传    真：

电子信箱：                        	      电子信箱：

设备到货现场调试单

合同编号：                                   设备名称：

| 供货单位 （卖方） |  |  |  |  |  |  | 调试单位调试 负责人 |  |  |  | 姓名： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  |
| 合同交货日期 |  |  |  |  |  |  | 调试开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际到货日期 |  |  |  |  |  |  | 调试完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收设备名称：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。 （可附表，但验收人员必须在附表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 规格型号 性能参数 |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  | 总金额（元） |  | 使用单位接收人签字 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备到厂时间 |  |  | 供应商调试总时间 |  | 设备验证时间 |  |  |  |  | 验收责任人 |  |  | 验收达标情况 |  |
| 调 试 意 见 | 以上设备经供方于 月 日安装调试完成，现经我单位按照合同的要求进行调试验收，意见如下：设备的品牌、外观、规格数量、配件 （是、否）正确，经安装调试后的设备运行 （是、否）正常，技术资料 （是、否）齐全，调试合格。 调机材料 （是、否）超标，调机材料 （是、否）随机退回。 使用单位接收人（签名）： 使用单位资产管理员（签名）： 使用单位负责人（签字）： 使用单位签章 调试完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备处调试意见： 签名： 设备处签章 调试完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 说 明 | 1.调试人员必须将此单交公司设备处并复印作为备份。 2.设备处调试前，供应商到设备处拿此表进行填写或邮件填写。 3.调试无此单反馈到设备处则作为不合格处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |